项 目 清 单

| 序号 | 项目、品名 | 材质、参数、性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器； 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。（公安部检验报告证明） ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。（公安部检验报告证明） ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明） 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。（公安部检验报告证明） 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。（公安部检验报告证明） ★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检验报告证明） 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。（公安部检验报告证明） ★支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部检验报告证明） 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部检验报告证明） ★支持IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明） 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。（公安部检验报告证明） ★在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。（公安部检验报告证明） 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。（公安部检验报告证明） ★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明） ★支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部检验报告证明） 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。（公安部检验报告证明） ★支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部检验报告证明) ★支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。（公安部检验报告证明) ★支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部检验报告证明) ★支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。（公安部检验报告证明) ★支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（公安部检验报告证明) 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。（公安部检验报告证明) 支持视音频录像功能。（公安部检验报告证明） 支持客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项。（公安部检验报告证明） 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。（公安部检验报告证明） 支持IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个SD卡插槽。（公安部检验报告证明） 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。（公安部检验报告证明） 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 台 | 72 |
| 2 | 摄像机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 套 | 72 |
| 3 | 接入交换机 | ★端口及硬件要求：≥16个10/100/1000M以太网电接口、≥2个千兆光接口； 支持PoE+：单端口供电可达30W； ★交换容量：≥56Gbps； ★包转发速率：≥39Mpps； MAC：≥16K，支持MAC地址学习数目限制； 防雷功能：共模防护≥9KV，防雷等级4级； | 台 | 4 |
| 4 | 接入交换机 | ★端口及硬件要求：≥8个10/100/1000M以太网电接口； 支持PoE+：单端口供电可达30W； ★交换容量：≥16Gbps； ★包转发速率：≥12Mpps； MAC：≥4K，支持MAC地址学习数目限制； 防雷功能：共模防护≥6KV，防雷等级4级； | 台 | 4 |
| 5 | 核心交换机 | ★设备性能：交换容量≥598Gbps，包转发率≥210Mpps； ★接口：24个10/100/1000自适应以太网电口； ★可靠性：支持内置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇，通风采用前后通风道设计； ★开放多业务板块：为了便于后期安全扩展，要求设备能够支持独立的安全硬件防火墙插卡；提供生产厂商官方网站选配信息截图，并加盖其鲜章；并且满足下一代防火墙要求，可以扩展入侵检测、上网行为、负载均衡等功能，提供官网截图； ★虚拟化堆叠：支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；最大堆叠带宽≥160G； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； ★MACsec：支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；无需软件授权； 配置要求：24个千兆电口， 4个千兆自适应光口； | 台 | 1 |
| 6 | 汇聚交换机 | S5024PV3-EI全千兆 | 台 | 2 |
| 7 | 企业级4T监控硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA； | 块 | 14 |
| 8 | 16路硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 | 台 | 1 |
| 9 | 32路硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 | 台 | 2 |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤； | 对 | 1 |
| 11 | 跳纤 | SC-SC | 对 | 2 |
| 12 | 24寸显示器 | 24寸以上 VGA\HDMI\DVI接口 IPS屏； | 台 | 3 |
| 13 | 显示器壁挂架 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 超五类非屏蔽网线 | 产品特点：Data cable, U/UTP, Category 5e, AWG24； 防火等级：CM； 具有高品质电气性能及机械性能的Cat.5e数据铜缆，满足ISO/IEC 11801，IEC61156-5，EN 50173-1和EN 50288-3-1的标准要求； 根据标准GB 50311、ISO/IEC 11801和EN 50173-1要求，兼容目前所有的连接硬件 满足TIA/EIA-568-B.2-1 Category 5e 150MHz带宽测试要求，提供额外的性能和带宽上的预留，最小有3dB性能预留至155MHZ，从而保证100MHz以上的应用要求 信号的平衡即控制了电磁干扰也控制了噪音的影响 紧护套式护套结构，提升线缆性能 传输性能符合并超过TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801：2002、EN50173-1：2003等规范对超五类非屏蔽电缆所规定的PS NEXT、ELFEXT、延迟差异以及传输延迟等验证测试指标 精确的不同对绞电缆扭绞节距匹配和平衡设计，减小近端串扰损耗（NEXT），通过严格的四连接点信道测试要求 电缆直径：5.0±0.2mm，最小弯曲半径为10倍电缆外径，带宽达到并超越155MHz的行业标准要求，并充分预留性能余量 | 箱 | 11 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.5 | 卷 | 4 |
| 16 | 插线板 | 3*2+3*3 | 个 | 9 |
| 17 | 防水箱/墙柜 | 不锈钢300*400 | 套 | 8 |
| 18 | 机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准. 快开侧门，方便安装和维修; 可关闭的上部和下部走线通道; 可选装轴流风机; 方便快速的挂墙安装方式. SPCC优质冷扎钢板制作； 厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm. 表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. 6U； 前门为5mm厚白色钢化玻璃前门，侧门支持快拆； 机柜顶部，底部开丰富进线孔； M6卡式方螺母10颗，M6*12内六角B头钉10颗； | 套 | 1 |
| 19 | PVC | 25/50 | 米 | 1200 |
| 20 | 辅材 | 线槽、水晶头、电源插头、螺丝胶布等 | 批 | 1 |
| 21 | 施工费用 | 安装调试 | 项 | 1 |